# Informace k poptávanému výtahu Žitná 13

akce:

Výstavba nového lanového výtahu v prosklené šachtě v místě stávajícího nevyhovujícího výtahu na dvorní fasádě činžovního domu Žitná 657/13, Praha 1

a zajištění nuceného požárního odvětrání.

# Výzva k podání nabídky

Jako předseda Společenství vlastníků Žitná 657, Praha 1 Vás žádám, v případě Vašeho zájmu, o podání nabídky pro výběr zhotovitele akce „Výstavba nového lanového výtahu v prosklené šachtě v místě stávajícího nevyhovujícího výtahu na dvorní fasádě činžovního domu Žitná 657/13, Praha 1 a zajištění nuceného požárního odvětrání".

Realizace se předpokládá po výběru zhotovitele v roce 2021.

1. Popis stávajícího stavu a technický popis požadovaného řešení

Jako jediné technicky možné vyřešení nového výtahu za daného dispozičního uspořádání domu je  využití místa stávajícího nevyhovujícího výtahu.  Schodišťové zrcadlo ani hlavní podesty se vstupy do jednotlivých bytů neumožňují nově vyřešit výtah v rámci vnitřních prostor domu.

Předložená PD navrhuje řešit výtahovou šachtu jako venkovní rizalit, přisazený ke dvorní fasádě. Základem předkládaného konceptu je návrh výtahové šachty, která je navržena pro požadovanou přepravní kapacitu jako minimálně možná, splňující všechny normové technické požadavky dané pro výtahovou technologii.

Veškeré viditelné plné kovové plochy (ocelová k-ce šachty z plných profilů, plechová kapotáž hlavy šachty a přítlačné plechy) budou povrchově upraveny černým nátěrem. Rastr zasklení šachty je navržen v technicky maximálně možných formátech, aby šachta působila co nejvíce gracilním a transparentním dojmem. Jednotlivá rozměrově typová pole po celé výšce šachty jsou pojednána čirým dvojsklem tl. 32mm ( Conex 5.5.2 - 16mm mezera - 6mm sklo).

2. Technické údaje výtahu:

Pohon:			lanový / trakční

Nosnost/Počet osob:	350 kg/4 osob

Rychlost:		1,00 m/s

Stanic/nástupišť:	7/7

Dopravní zdvih:	22,730 m

Řízení:                     Jednosměrný sběr směrem dolů.

Ovládání:	          tlačítkové v kabině + signalizace polohy a směru jízdy, přivolávače ve

stanicích se směrovou signalizací, velkoplošná prosvětlovací tlačítka

s mikrodotekem – antivandal, komunikační zařízení, signalizace

přetížení kabiny

Stroj:			bezpřevodový

Kabina:	          celoplechová panelová neprůchozí – povrchová úprava KOMAXIT

barva dle RAL,

Rozměr kabiny (š x h x v):	900 x 1150 x 2150 mm

Zachycovač kabiny:	obousměrný válečkový

Omezovač rychlosti:  obousměrný

Závěs kabiny:		pevný

Vážení kabiny:          snímače pod závěsem

Dveře kabiny:	          autom. teleskopické dvoudílné 800 x 2000 mm s proskleným nadsvětlíkem

Vodítka kabiny:         T profily 90/75/16 kotvené přes konzoly na boční stěny šachty

Vodítka protiváhy:	T profily 75/65/9 kotvené přes konzoly na boční stěnu šachty

Protiváha:	           plochá ocel v ocelovém rámu

Šachetní dveře:	autom. teleskopické dvoudílné 800 x 2000 mm

Ovládání  uzávěrky:   	od pohybu kabinových dveří

Nosné prostředky:	ocelová lana  4 x  6,5 mm

Šachta:	           OK - v jeklové k-ci – čistý rozměr 1 450 x 1500 mm

Prohlubeň šachty:       1 100 mm

Hlava šachty:             min. 3 600 mm

Opláštění šachty:        prosklená OK

Strojovna:		 stroj umístěný nahoře v hlavě šachty, rozvaděč u stroje, servisní panel

SSO v zárubni dveří v horní stanici

Napájení výtahu:	 3 x 400 V

Jištění:                      u HV – 25A, u měření v hlavním rozvaděči 32A.

Elektroinstalace :	 kabely a vodiče Cu se sníženou hořlavostí v kabelových žlabech

Rozvaděč:		 mikroprocesorový

3. Požadavky na zpracování nabídky:

- Identifikace dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu.

3.   Nabídka - vyplnění TABULKY SROVNÁVACÍCH PARAMETRŮ

4.   Nabídka - vyplnění TABULKY SERVISNÍCH PARAMETRŮ

5. Doložení seznamu min. tří referenčních staveb obdobného rozsahu, který bude obsahovat min. dvě akce v památkově chráněné oblasti Praha. U všech referenčních staveb prosíme uvést kontakt na stavebníka.

V Praze  4.10.2020

Ing. František Petrouš